Phrozen Shuffle 4K

Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением 3D-принтера Phrozen. При получении принтера проверьте, пожалуйста, комплектацию.

Комплектация принтера:

- Принтер Phrozen Shuffle 4K	1 шт

- Печатная платформа и ванна для печати	по 1 шт

- Набор для печати

  - Мягкий  шпатель	1 шт

  - Жесткий шпатель	1 шт

  - Воронка	1 шт

  - Перчатки	1 пара

- Черный кабель питания	1 шт

Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, сразу свяжитесь с компанией Phrozen.

Первый запуск устройства

Включение питания

Подсоедините черный кабель питания к принтеру и включите его с помощью выключателя, расположенного над разъемом кабеля. При включении питания устройство начнет загрузку, первый запуск занимает около 2 минут.

При этом на экран выводится следующее изображение:

После завершения загрузки будет отображен главный экран меню принтера.

Калибровка по оси Z

    - Калибровка по оси Z: это единственное, что необходимо будет настроить в принтере. Калибровка запускается с помощью сенсорной панели.

Пошаговая инструкция по калибровке:

- Откройте переднюю крышку принтера

- Убедитесь, что на печатной платформе нет частиц материала или мусора. Снимите ванну для печати. Поместите на ЖК-экран чистый лист бумаги формата А4.

- Нажмите значок калибровки по Z (Z-axis) на главной странице меню принтера

- Нажмите на значок справа, чтобы запустить калибровку.

- Используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить четыре фиксирующих винта сбоку печатной платформы и нажмите Дальше (Next).

- При этом печатная платформа автоматически опустится в нижнее положение. Прижмите платформу к плоскости (листу бумаги) и, придерживая платформу одной рукой, второй рукой затяните винты. После фиксации всех четырех винтов калибровка будет завершена.

- Нажмите Завершить (DONE), чтобы закончить процедуру калибровки.

- Устройство автоматически поднимет платформу до верхнего положения, и процедура закончится.

- Когда необходимо выполнять калибровку по оси Z:

- Перед первым запуском принтера

- После замены ЖК-экрана

- При некорректной печати из-за нарушения калибровки

- После длительной переноски или сильного воздействия, которые привели к тряске принтера.

Начало печати

Заливка фотополимера

- После завершения калибровки устройства вставьте печатную ванну обратно в принтер. Ванна готова для заливки фотополимера.

- Взболтайте флакон с фотополимером перед заливкой для получения равномерной консистенции.

- Если в ванне уже есть фотополимер, размешайте его и печатайте снова.

- Не заливайте фотополимер более чем до 1/2 высоты ванны.

Загрузка файлов

Загрузка через USB: На компьютере подготовьте файл модели для 3D-печати. Вы можете сохранить модель как файл .phz или .zip (.zip получается сохранением из программы ChiTu Slicer). Запишите файл модели на USB-накопитель, чтобы загрузить его на 3D-принтер, используя функции меню на сенсорном экране.

Вставьте USB-накопитель в разъем на задней стороне принтера.

- На главной странице меню нажмите МОДЕЛИ (PLATES), чтобы войти в меню загрузки файлов.

- Нажмите значок чтения USB-накопителя.

- Выберите файл для загрузки.

- Имя загруженного файла будет отображаться в списке МОДЕЛИ (PLATES).

- Выберите файл из списка, чтобы выполнить печать модели.

- На экране предварительного просмотра проверьте сведения о модели и нажмите кнопку подтверждения (значок галочки), чтобы запустить печать.

- Перед началом печати убедитесь, что платформа и ванна не содержат мусора или отвердевших частиц материала, чтобы избежать повреждения ЖК-панели.

  - Начните печать

  - Когда печать завершится:

    - Снимите напечатанную модель

      - Обычно рекомендуется использовать жесткий шпатель, чтобы аккуратно отделить модель от печатной платформы.

      - Не нажимайте сильно, чтобы не повредить модель.

      - При использовании жесткого шпателя не направляйте его на руки, чтобы не пораниться.

    - Выключите принтер.

- Для выключения: на главной странице меню принтера нажмите НАСТРОЙКИ (SETUP)

- Затем выполните отключение в соответствии с инструкцией:

  - Вылейте фотополимер из ванны:

    - Ослабьте винты по сторонам ванны и выньте её из принтера.

    - Возьмите непрозрачную банку с крышкой, например, от кофе.

    - Вставьте воронку (вы также можете поместить фильтр в воронку) и вылейте жидкость в банку, наклоняя поочередно в сторону каждого их четырех углов ванны.

    - С помощью мягкого скребка аккуратно счистите оставшийся полимер. Если на дне ванны остался фотополимер, вы можете залить дно спиртом на 10 минут, после чего остатки полимера будет легко смыть.

    - Закройте банку с фотополимером крышкой. Поместите ее в прохладное место для использования при следующей печати.

Меры предосторожности

  - Если фотополимер заканчивается в процессе печати, долейте его. Оптимальным для заливки фотополимерной смолы является момент между печатью слоев, когда платформа поднята, а ЖК-экран не подсвечен.

  - При очистке дна ванны используйте салфетку, не оставляющую волокон.

  - При попадании на принтер фотополимера сразу протрите его.

  - Если в ванне остался фотополимер, не забудьте взболтать его перед следующим использованием.

  - Снимать ванну для печати рекомендуется только после выключения принтера.

Обработка модели после печати

  - Очистка: погрузите модель в ультразвуковую ванну с 95%-ым спиртом на 30 секунд. При сложной структуре модели процесс может быть повторен 2 или 3 раза, при этом время погружения не должно быть слишком большим, чтобы избежать разрушения модели.

  - Сушка на воздухе: высушите модель, поместив ее в прохладном месте не менее чем на 30 минут.

  - Вторичная засветка: дополнительная засветка специальной лампой для постотверждения.

Время облучения определяется интенсивностью источника света. Для обычной маникюрной лампы рекомендуемое время 3-5 часов, а для профессионального устройства постзасветки – 30 минут. Конкретное время также зависит от дизайна модели.

Рекомендации по мерам безопасности и предосторожности

- Рекомендации в отношении устройства

- Поддерживайте окружающую температуру в помещении, где находится принтер, в диапазоне 20-30 °C.

- Убедитесь, что помещение проветривается.

- Если принтер печатает ночью, не выключайте кондиционер.

- Рекомендации в отношении использования фотополимера:

- Избегайте попадания на фотополимер прямых солнечных лучей.

- Вы можете кратковременно подвергать фотополимер воздействию обычных источников света (менее 10 минут).

- После использования фильтруйте полимер и храните в запечатанной бутылке или банке, не оставляйте открытым.

- Рекомендуется не смешивать новый и уже использованный материал.

- Перед использованием взбалтывайте фотополимер.

- Не сливайте фотополимер в канализацию. Дайте ему затвердеть и затем утилизируйте как пластиковые отходы.

- Храните фотополимер при комнатной температуре (15–35°C) в сухом месте.

- Рекомендации по безопасности

- Рекомендуется при работе с принтером надевать перчатки, защитные очки и одежду с длинными рукавами, а после работы мыть руки с мылом.

- Строго запрещено глотать или есть фотополимер. Если такое произошло, немедленно обратитесь к врачу.

- Избегайте контакта фотополимера с глазами. Если материал попал в глаза, промойте их большим количество воды и немедленно обратитесь к врачу.

- Фотополимер иногда оказывает аллергенное действие на кожу. Если вы заметите симптомы аллергии, вызванной контактом с материалом, немедленно прекратите его использование. Материал обладает слегка выраженным запахом, и поэтому крайне рекомендуется использовать его в проветриваемом помещении.

- Храните фотополимер в безопасном, недоступном для детей месте.

Использование программного обеспечения Phrozen

Загрузите программное обеспечение Phrozen с официального сайта: https://www.phrozen3dp.com/pages/support

● Осуществите базовые настройки

Для этого откройте программу

Базовые настройки:

- Выберите тип фотополимера (Material)

- Установите требуемую толщину слоя (Layer Thickness)

- Нажмите Применить (Apply)

●Основные параметры программы

- Нажмите значок Параметры

- Выберите путь к папке файлов

- Выберите язык программы

- Выберите тип поддержек (может быть также настроен отдельно для конкретных поддержек)

- Нажмите OK, чтобы завершить установку параметров.

● Импорт файла

Нажмите значок импорта файлов слева вверху, выберите папку загружаемого фала .STL.

※ Окно модели: удержание средней кнопки мыши позволяет вращать модель, а правой кнопки – перемещать сцену.

● Установка поддержек

Нажмите кнопку поддержек

- Выберите Дополнительные опции (Advanced features)

- Настройте высоту основания в 1 мм

Выберите тип поддержки.

Выберите Сгенерировать поддержки (Generate All), при этом программа автоматически

добавит поддержки к модели.

Включите создание внутренних поддержек (Internal Supports).

Внутренние поддержки – это поддержки, у которых основанием является некоторая часть модели, а не платформа; если внутренние поддержки (Internal Supports) включены, то программа автоматически добавит их.

- Выберите «Изменить поддержку» (Edit Support)

- В этом режиме вы можете вручную добавить поддержку в тех точках контакта, где это возможно, нажав левую кнопку мыши. Эти точки подсвечиваются другим цветом при наведении на модель курсора мыши.

- Также вы можете удалить поддержку, выделив соответствующую точку контакта левой кнопкой мыши.

- После завершения редактирования параметров выделенной поддержки нажмите «Завершить изменение» (Finish editing).

Проверьте поддержки послойно, если необходимо.

Выберите направление разреза модели. Затем нажмите и перемещайте ползунок влево-вправо, чтобы переместить плоскость разреза.

Запуск слайсинга

- Выберите конечный файл для слайсинга.

- Проверьте, правильно ли заданы параметры.

- Вы можете изменить имя модели на данный момент. Рекомендуется, чтобы имя файла модели состояло из английских символов и не было длинным.

- Местоположение папки для файлов задается отдельно в параметрах и не может быть изменено в момент запуска слайсинга.

- После задания всех параметров подтвердите запуск слайсинга.

※Пожалуйста, не используйте не английские буквы в именах файлов.

После запуска слайсинга программа отображает индикатор прогресса слайсинга справа внизу. Если файл очень большой, слайсинг может занять длительное время, и процент прогресса может долго не изменяться, подождите, пожалуйста.

По мере выполнения слайсинга программа отображает оставшееся время, которое зависит от количества слоев. После завершения слайсинга программа автоматически сохранит результат в файл.

●Сохранение файла на USB-накопителе

После завершения слайсинга откройте папку с итоговыми файлами и сохраните файл .phz на накопитель USB.

● Использование других программ

- Вы можете использовать сторонние программы для слайсинга, для этого экспортируйте файл STL и выполните слайсинг в предпочитаемой вами программе.

- Затем откройте файл программой ChiTu Slicer и сохраните как файл .zip. Программа ChiTu Slicer учитывает толщину слоя, настройки принтера и тип материала ※